Рукопись-7-4							Из архива Е.Н. Юстовой

Н.Д. Нюберг

Авторская заявка (проект):

СИСТЕМА  ОСНОВНЫХ  ЦВЕТОВ,

ОБРАЗУЮЩИХ ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ЭКРАНЕ ЦВЕТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ

Сущность предложения. Предложение состоит из двух взаимосвязанных частей:

1.	Замена на экране цветных телевизоров люминофоров с монохроматическим свечением люминофорами с широкими полосами излучения, а именно:

для синего -    от 400 до 490 нм, цвет Z1,

для зелёного - от 490 до 570 нм, цвет Z2,

для красного - от 560 до 700 нм, цвет Z3

или несколько шире.

2.	Изменение коэффициентов линейных преобразований при получении сигнала, управляющего свечением трёх люминофоров, с тем чтобы яркость свечения трех люминофоров при воспроизведении какого-либо цвета М соответствовало трехцветным координатам этого цвета относительно основных цветов (единичных векторов цветового пространства) Z1, Z2, Z3, указанных в п.1 (вместо сигналов, примененных выше), относительно трех люминофоров с монохроматическим свечением).

Ожидаемый эффект. Резкое улучшение качества цветного изображения с одновременным снижением требований к качеству изготовления цветного экрана и требований к уровню допустимых шумов, а также к систематическим искажениям всякого рода.

Предложение допускает дальнейшее улучшение, в частности изложенных в специальной авторской заявке «Система сигналов, управляющих свечением люминофоров непосредственно с передатчика».

Примечание. Предложение ни в какой мере не предрешает способа передачи сигнала от передатчика к приемнику; система совместима с любой из используемых ныне систем цветного телевидения, базируется на легенде, будто бы свойственной глазу, придавать большее значение «ощущению яркости», чем «цветности». Это утверждение основано на достаточно неопределенных психологических соображениях и в точных экспериментах никогда не проверялось. Не вдаваясь в подробности, укажу, что точно поставленные эксперименты этих соображений отнюдь не подтверждают. Говорю это как человек, много лет занимавшийся цветным зрением и являющийся бесспорным авторитетом в этих вопросах.

Техническая задача состоит, в конечном итоге, в управлении свечением люминофоров на экране, и промежуточные преобразования не имеют значения. Их, по возможности, следует избегать, в особенности таких преобразований, как x−y и z−y, которые для малонасыщенных цветов, какими является большинство встречающихся на практике, представляет собой малые разности больших величин (особенно чувствительные ко всяким помехам). Наиболее разумно сразу с приемника передавать сигналы свечения трёх люминофоров, которые должны отвечать координатам к,з,с относительно системы основных цветов, соответствующих трем цветам люминофоров цветного телеэкрана КЗС. Помимо того, что это резко сократит источники всевозможных искажений, непосредственное управление свечением люминофоров с передатчика значительно упростит схему приемников, т.к. избавит от необходимости преобразования в них получаемых с передатчика сигналов. Кроме того, это резко упростит задачу гамма-коррекции (нелинейное преобразование), необходимую вследствие того, что яркость свечения пропорциональна некоторой степени (около 3) от подаваемого на трубку напряжения. Если с передатчика передаются сигналы, непосредственно управляющие свечением, то гамма-коррекция легко осуществляется, как в черно-белом телевидении, преобразованием в передатчике путем возведения в степень 1/  каждого из передаваемых сигналов к,з,с. При существующей системе это невозможно, т.к. сигнал подвергается ещё линейному преобразованию в приёмнике, а, как известно, линейная комбинация степеней не равна степени линейной комбинации (преобразования не переместительны). В результате, приходится либо переносить гамма-коррекцию в каждый приемник, усложняя его схему и отлаживание (при отсутствии коррекции при приеме на черно-белый экран), либо мириться с неполной гамма-коррекцией. В предлагаемом варианте все эти трудности отпадают. Предложение о том, чтобы передавать сигналы киз одинаковыми полосами частот, основано на следующем. При разной полосе частот из-за различной резкости частичного красного и зеленого изображений неминуемо на границах резкого изменения цвета появляются цветные каймы (систематический дефект цветных телевизионных изображений), в кино и печати подобные дефекты рассматриваются как безусловный брак, т.к. делают цветное изображение явно неприемлемым для большинства наблюдателей. При существующей системе распределения частот этот дефект неустраним. На основании имеющегося у меня значительного опыта могу уверенно утверждать, что в полной мере сказанное выше справедливо только для зелёного и красного сигналов, которые потому и предлагаю передавать одинаковым диапазоном частот. Что же касается синего (в субтрактивной репродукции он соответствует желтому изображению), то его нерезкость, даже весьма значительная, проходит практически незаметно. Поэтому полоса частот, используемых для передачи сигнала с, может быть весьма ограниченной.

Формула изобретения

1. Система люминофоров для изготовления цветных телеэкранов, отличающаяся использованием люминофоров с широкой спектральной полосой свечения (вместо используемых ныне люминофоров с монохроматическим спектром).

2. Отличающаяся использованием люминофоров со спектральными излучениями в пределах:

синий люминофор     от 400 до 490 нм, цвет Z1,

зелёный люминофор от 490 до 570 нм, цвет Z2,

красный люминофор от 560 до 700 нм, цвет Z3

с возможным некоторым перекрытием областей свечения.

3. Отличающаяся тем, что коэффициенты линейного преобразования сигналов, подаваемых на трубку, изменены против существующих в соответствии с изменением их цвета согласно пп. 1, 2, так чтобы сигналы отвечали значениям трехцветных координат воспроизводимых цветов относительно системы Z1, Z2, Z3, где Z1, Z2, Z3  цвета используемых люминофоров.

Д-р физ.-мат. наук, профессор

(Н.Д. Нюберг)

1967 г.?